# 12 — Organização de Computadores

Catálogo semântico dos materiais • descrições do conteúdo didático • vocabulário controlado

16 arquivos: 14 imagens PNG e 2 documentos Markdown. Os registros preservam os nomes originais; o glossário reúne os termos únicos e indica os materiais associados.

## 01. algebra_booleana.png

Conteúdo apresentado. Apresenta a álgebra booleana como linguagem matemática para descrever circuitos digitais e suas portas lógicas.

Representação e exemplos. Relaciona variáveis binárias às operações AND, OR e NOT; apresenta tabelas de verdade, propriedades fundamentais, identidades e exemplos de simplificação de expressões que podem ser implementadas em circuitos.

Conceitos abordados. álgebra booleana, portas lógicas, tabela-verdade, AND, OR, NOT, simplificação booleana

Palavras-chave. álgebra booleana · portas lógicas · tabela-verdade · AND · OR · NOT · simplificação booleana

## 02. canonicas.png

Conteúdo apresentado. Explica as representações canônicas de funções booleanas por mintermos e maxtermos, nas formas soma de produtos (SOP) e produto de somas (POS).

Representação e exemplos. Parte de tabelas-verdade para selecionar linhas com saída 1 ou 0, formar termos canônicos, escrever notação de somatório/produtório e relacionar as duas representações da mesma função.

Conceitos abordados. forma canônica, SOP, POS, mintermo, maxtermo, tabela-verdade, álgebra booleana

Palavras-chave. forma canônica · SOP · POS · mintermo · maxtermo · tabela-verdade · álgebra booleana

## 03. circuitos_simplificados.png

Conteúdo apresentado. Mostra a conversão de uma expressão booleana em circuito combinacional e a verificação de sua equivalência lógica.

Representação e exemplos. Decompõe a função em termos intermediários, associa cada operação a portas AND, OR e NOT, apresenta o circuito resultante e compara a tabela-verdade com a função original.

Conceitos abordados. circuito combinacional, portas lógicas, expressão booleana, equivalência lógica, tabela-verdade, simplificação booleana

Palavras-chave. circuito combinacional · portas lógicas · expressão booleana · equivalência lógica · tabela-verdade · simplificação booleana

## 04. circuitos_simplificados2.png

Conteúdo apresentado. Compara implementações canônica e simplificada de um mesmo circuito digital.

Representação e exemplos. Parte de mintermos e de uma expressão SOP, constrói a rede de portas correspondente e contrasta número de termos, portas e conexões antes e depois da simplificação, preservando a tabela-verdade.

Conceitos abordados. circuito combinacional, SOP, mintermo, simplificação booleana, equivalência lógica, portas lógicas

Palavras-chave. circuito combinacional · SOP · mintermo · simplificação booleana · equivalência lógica · portas lógicas

## 05. demorgan.png

Conteúdo apresentado. Explica as leis de De Morgan e seu uso na transformação de expressões e circuitos.

Representação e exemplos. Exibe as identidades de negação de soma e produto, tabelas de verdade para verificar equivalência, diagramas de portas e exercícios de transformação de expressões.

Conceitos abordados. leis de De Morgan, NOT, AND, OR, equivalência lógica, simplificação booleana, portas lógicas

Palavras-chave. leis de De Morgan · NOT · AND · OR · equivalência lógica · simplificação booleana · portas lógicas

## 06. exercicio1.md

Conteúdo apresentado. Propõe o projeto de um circuito combinacional para iluminação automática com quatro entradas A, B, C e D e saída L.

Requisitos e resolução. Especifica três condições de acionamento e solicita tabela-verdade de 16 linhas, mintermos e SOP canônica, mapa de Karnaugh em ordem Gray, expressão simplificada, circuito AND/OR/NOT e comparação de portas.

Conceitos abordados. exercício, circuito combinacional, tabela-verdade, mintermo, SOP, mapa de Karnaugh, simplificação booleana

Palavras-chave. exercício · circuito combinacional · tabela-verdade · mintermo · SOP · mapa de Karnaugh · simplificação booleana

## 07. fundamentos.png

Conteúdo apresentado. Introduz a relação entre lógica proposicional, álgebra booleana e circuitos digitais.

Representação e exemplos. Apresenta sinais e valores binários, proposições e implicações, operações booleanas, tabelas-verdade, leis algébricas e portas lógicas, conectando notação matemática a implementação física.

Conceitos abordados. lógica proposicional, álgebra booleana, circuitos digitais, tabela-verdade, portas lógicas, implicação lógica

Palavras-chave. lógica proposicional · álgebra booleana · circuitos digitais · tabela-verdade · portas lógicas · implicação lógica

## 08. gabarito1.md

Conteúdo apresentado. Resolve o projeto do circuito de iluminação automática e demonstra a equivalência entre a forma canônica e a simplificada.

Requisitos e resolução. Apresenta mintermos 5, 7, 9, 11, 13, 14 e 15; L = A·D + B·D + A·B·C; agrupamentos no mapa de Karnaugh; circuito com três AND e uma OR; comparação de 12 para 4 portas sob a convenção indicada.

Conceitos abordados. gabarito, circuito combinacional, tabela-verdade, mintermo, SOP, mapa de Karnaugh, simplificação booleana, equivalência lógica

Palavras-chave. gabarito · circuito combinacional · tabela-verdade · mintermo · SOP · mapa de Karnaugh · simplificação booleana · equivalência lógica

## 09. implicacoes.png

Conteúdo apresentado. Desenvolve o significado da implicação lógica e suas equivalências.

Representação e exemplos. Distingue condição antecedente e consequente; apresenta tabela-verdade de P → Q, equivalência com ¬P ∨ Q, interpretação da contrapositiva e exemplos de tradução de enunciados em expressões.

Conceitos abordados. implicação lógica, lógica proposicional, tabela-verdade, contrapositiva, equivalência lógica

Palavras-chave. implicação lógica · lógica proposicional · tabela-verdade · contrapositiva · equivalência lógica

## 10. karnaugh1.png

Conteúdo apresentado. Introduz o mapa de Karnaugh como representação espacial de uma tabela-verdade para simplificar funções.

Representação e exemplos. Mostra células ordenadas por código Gray, correspondência com mintermos, preenchimento com valores da função e agrupamentos de células adjacentes para reduzir literais.

Conceitos abordados. mapa de Karnaugh, código Gray, mintermo, tabela-verdade, agrupamento, simplificação booleana

Palavras-chave. mapa de Karnaugh · código Gray · mintermo · tabela-verdade · agrupamento · simplificação booleana

## 11. karnaugh2.png

Conteúdo apresentado. Explica as regras de agrupamento e adjacência em mapas de Karnaugh.

Representação e exemplos. Demonstra grupos de potências de dois, eliminação das variáveis que mudam dentro do grupo, bordas adjacentes e exemplos de agrupamentos válidos e inválidos.

Conceitos abordados. mapa de Karnaugh, agrupamento, adjacência, código Gray, simplificação booleana

Palavras-chave. mapa de Karnaugh · agrupamento · adjacência · código Gray · simplificação booleana

## 12. karnaugh3.png

Conteúdo apresentado. Aplica mapas de Karnaugh a exemplos com grupos sobrepostos e diferentes possibilidades de cobertura.

Representação e exemplos. Compara agrupamentos e expressões obtidas, enfatizando a cobertura dos 1s, a eliminação de variáveis e a obtenção de uma função SOP simplificada.

Conceitos abordados. mapa de Karnaugh, agrupamento, SOP, mintermo, simplificação booleana, equivalência lógica

Palavras-chave. mapa de Karnaugh · agrupamento · SOP · mintermo · simplificação booleana · equivalência lógica

## 13. karnaugh4.png

Conteúdo apresentado. Apresenta um exemplo completo de simplificação por Karnaugh, da tabela-verdade ao circuito.

Representação e exemplos. Preenche o mapa, identifica agrupamentos, escreve a expressão simplificada, implementa portas lógicas e compara o circuito simplificado com a implementação inicial.

Conceitos abordados. mapa de Karnaugh, tabela-verdade, agrupamento, circuito combinacional, simplificação booleana, portas lógicas

Palavras-chave. mapa de Karnaugh · tabela-verdade · agrupamento · circuito combinacional · simplificação booleana · portas lógicas

## 14. ponens_tollens.png

Conteúdo apresentado. Apresenta modus ponens e modus tollens como regras de inferência da lógica proposicional.

Representação e exemplos. Demonstra premissas condicionais e suas conclusões válidas, exemplifica inferências e diferencia os padrões corretos de erros como afirmar o consequente ou negar o antecedente.

Conceitos abordados. modus ponens, modus tollens, implicação lógica, inferência lógica, lógica proposicional

Palavras-chave. modus ponens · modus tollens · implicação lógica · inferência lógica · lógica proposicional

## 15. resumo.png

Conteúdo apresentado. Consolida a passagem de proposições e expressões booleanas para circuitos digitais simplificados.

Representação e exemplos. Recapitula tabelas-verdade, leis algébricas, formas canônicas, mapas de Karnaugh, circuitos com portas e comparação entre implementações equivalentes.

Conceitos abordados. lógica proposicional, álgebra booleana, tabela-verdade, mapa de Karnaugh, circuito combinacional, simplificação booleana

Palavras-chave. lógica proposicional · álgebra booleana · tabela-verdade · mapa de Karnaugh · circuito combinacional · simplificação booleana

## 16. tabela_verdade_4_5_variaveis.png

Conteúdo apresentado. Amplia a construção de tabelas-verdade para funções com múltiplas entradas.

Representação e exemplos. Relaciona a quantidade de variáveis ao número de combinações (2ⁿ), mostra tabelas de 2, 3, 4 e 5 variáveis e exemplos de avaliação de funções compostas por portas lógicas.

Conceitos abordados. tabela-verdade, variáveis booleanas, combinações binárias, circuito combinacional, portas lógicas

Palavras-chave. tabela-verdade · variáveis booleanas · combinações binárias · circuito combinacional · portas lógicas

# Glossário de palavras-chave

Cada termo aparece uma única vez neste glossário. A nomenclatura é reutilizada entre os materiais; referências indicam os arquivos deste capítulo.

adjacência — Relação entre células que diferem em exatamente uma variável.

Arquivos: karnaugh2.png

agrupamento — Conjunto de células adjacentes do mapa usado para eliminar variáveis de uma expressão.

Arquivos: karnaugh1.png, karnaugh2.png, karnaugh3.png, karnaugh4.png

AND — Operação cujo resultado é verdadeiro quando todas as condições são verdadeiras.

Arquivos: algebra_booleana.png, demorgan.png

circuito combinacional — Circuito cuja saída depende das entradas atuais, sem memória de estado.

Arquivos: circuitos_simplificados.png, circuitos_simplificados2.png, exercicio1.md, gabarito1.md, karnaugh4.png, resumo.png, tabela_verdade_4_5_variaveis.png

circuitos digitais — Circuitos que processam sinais representados por níveis lógicos discretos.

Arquivos: fundamentos.png

combinações binárias — Conjunto de configurações possíveis de entradas binárias.

Arquivos: tabela_verdade_4_5_variaveis.png

contrapositiva — Forma ¬Q → ¬P, logicamente equivalente a P → Q.

Arquivos: implicacoes.png

código Gray — Ordenação de códigos binários em que entradas adjacentes diferem em um bit.

Arquivos: karnaugh1.png, karnaugh2.png

equivalência lógica — Relação entre expressões que produzem os mesmos resultados para todas as entradas.

Arquivos: circuitos_simplificados.png, circuitos_simplificados2.png, demorgan.png, gabarito1.md, implicacoes.png, karnaugh3.png

exercício — Atividade proposta para aplicar e demonstrar conhecimentos.  Arquivos: exercicio.md

Arquivos: exercicio1.md

expressão booleana — Fórmula formada por variáveis e operadores lógicos.

Arquivos: circuitos_simplificados.png

forma canônica — Representação padronizada de função booleana por termos associados a linhas da tabela-verdade.

Arquivos: canonicas.png

gabarito — Resolução de referência com resultados e justificativas esperadas.  Arquivos: gabarito.md

Arquivos: gabarito1.md

implicação lógica — Conectivo condicional P → Q, falso somente quando P é verdadeiro e Q falso.

Arquivos: fundamentos.png, implicacoes.png, ponens_tollens.png

inferência lógica — Derivação de uma conclusão a partir de premissas por regras válidas.

Arquivos: ponens_tollens.png

leis de De Morgan — Identidades que relacionam negação de AND e OR à troca de operadores e negação dos operandos.

Arquivos: demorgan.png

lógica proposicional — Estudo de proposições, conectivos e inferências sobre valores de verdade.

Arquivos: fundamentos.png, implicacoes.png, ponens_tollens.png, resumo.png

mapa de Karnaugh — Diagrama organizado por adjacência lógica para simplificar funções booleanas.

Arquivos: exercicio1.md, gabarito1.md, karnaugh1.png, karnaugh2.png, karnaugh3.png, karnaugh4.png, resumo.png

maxtermo — Soma de literais que corresponde a uma combinação específica das entradas.

Arquivos: canonicas.png

mintermo — Produto de literais que corresponde a uma combinação específica das entradas.

Arquivos: canonicas.png, circuitos_simplificados2.png, exercicio1.md, gabarito1.md, karnaugh1.png, karnaugh3.png

modus ponens — Regra que infere Q a partir de P e P → Q.

Arquivos: ponens_tollens.png

modus tollens — Regra que infere ¬P a partir de ¬Q e P → Q.

Arquivos: ponens_tollens.png

NOT — Operação de negação que inverte o valor lógico.

Arquivos: algebra_booleana.png, demorgan.png

OR — Operação verdadeira quando ao menos uma condição é verdadeira.

Arquivos: algebra_booleana.png, demorgan.png

portas lógicas — Componentes que realizam operações booleanas sobre entradas digitais.

Arquivos: algebra_booleana.png, circuitos_simplificados.png, circuitos_simplificados2.png, demorgan.png, fundamentos.png, karnaugh4.png, tabela_verdade_4_5_variaveis.png

POS — Produto de somas: conjunção de termos formados por disjunções de literais.

Arquivos: canonicas.png

simplificação booleana — Transformação de uma função lógica em expressão equivalente com menor complexidade.

Arquivos: algebra_booleana.png, circuitos_simplificados.png, circuitos_simplificados2.png, demorgan.png, exercicio1.md, gabarito1.md, karnaugh1.png, karnaugh2.png, karnaugh3.png, karnaugh4.png, resumo.png

SOP — Soma de produtos: disjunção de termos formados por conjunções de literais.

Arquivos: canonicas.png, circuitos_simplificados2.png, exercicio1.md, gabarito1.md, karnaugh3.png

tabela-verdade — Tabela que enumera entradas possíveis e o resultado de uma expressão lógica.

Arquivos: algebra_booleana.png, canonicas.png, circuitos_simplificados.png, exercicio1.md, fundamentos.png, gabarito1.md, implicacoes.png, karnaugh1.png, karnaugh4.png, resumo.png, tabela_verdade_4_5_variaveis.png

variáveis booleanas — Variáveis que assumem valores lógicos 0 ou 1.

Arquivos: tabela_verdade_4_5_variaveis.png

álgebra booleana — Sistema algébrico para expressões e operações sobre valores lógicos.

Arquivos: algebra_booleana.png, canonicas.png, fundamentos.png, resumo.png